## Раздел 1: Архитектура системы и аппаратная часть

Система предназначена для пассивного сбора данных о Wi-Fi устройствах в радиусе действия сенсора без необходимости подключения к ним.

- Edge-узел: TP-Link MR3020 v3.

  - CPU: AR9331.

  - RAM: 64 MB (Критический ресурс).

  - OS: OpenWrt 22.03.x.

- Транспорт: Протокол MQTT (QoS 1) через LTE-шлюз (MR100).

- Сервер: Центральный узел обработки на Python 3.10+.

## Раздел 2: Подготовка и настройка OpenWrt

### 2.1 Настройка интерфейсов

Для обеспечения связи и мониторинга необходимо переконфигурировать физический порт и радиомодуль.

- WAN через Ethernet: В файле /etc/config/network измените конфигурацию, чтобы порт eth0 работал как WAN клиент (DHCP).

- Monitor Mode: Выполните команды для создания интерфейса прослушивания:

Bash

uci set wireless.radio0.disabled='0'

uci set wireless.default_radio0.mode='monitor'

uci set wireless.default_radio0.ifname='mon0'

uci commit wireless

wifi

### 2.2 Установка зависимостей

Минимальный набор пакетов для экономии места на Flash (8MB):

Bash

opkg update

opkg install tcpdump mosquitto-client-nossl coreutils-awk

## Раздел 3: Edge-скрипт сбора данных (scanner.sh)

Скрипт оптимизирован для работы в условиях дефицита оперативной памяти. Обработка данных происходит «на лету» через потоковый редактор awk.

Bash

#!/bin/sh

# Путь: /root/scanner.sh

INTERFACE="mon0"

MQTT_HOST="IP_ВАШЕГО_СЕРВЕРА"

MQTT_TOPIC="sensors/sensor_01/probes"

INTERVAL=60

while true; do

# Проверка состояния интерфейса

ifconfig $INTERFACE | grep -q "UP" || ifconfig $INTERFACE up

# Сбор пакетов Probe Request (тип 0x40) во временный файл в RAM (/tmp)

timeout $INTERVAL tcpdump -i $INTERFACE -e -n -s 256 "wlan[0] == 0x40" > /tmp/p.raw 2>/dev/null

# Агрегация и формирование JSON

PAYLOAD=$(awk '

{

match($0, /-[0-9]+dBm/); rssi = substr($0, RSTART, RLENGTH-3);

match($0, /SA:[0-9a-fA-F:]{17}/); mac = substr($0, RSTART+3, 17);

if (mac != "") {

char2 = substr(mac, 2, 1);

is_rand = (char2 ~ /[26AaEe]/) ? 1 : 0;

if (!max_r[mac] || rssi > max_r[mac]) {

max_r[mac] = rssi;

rand[mac] = is_rand;

}

}

}

END {

printf "["; first = 1;

for (m in max_r) {

if (!first) printf ",";

printf "{\"m\":\"%s\",\"s\":%d,\"r\":%d}", m, max_r[m], rand[m];

first = 0;

}

printf "]";

}' /tmp/p.raw)

# Отправка данных

if [ "$PAYLOAD" != "[]" ]; then

mosquitto_pub -h "$MQTT_HOST" -t "$MQTT_TOPIC" -m "$PAYLOAD" -q 1

fi

rm -f /tmp/p.raw

done

## Раздел 4: Серверная аналитика (Python/Streamlit)

Сервер отвечает за обогащение данных информацией о вендорах и визуализацию.

Python

import streamlit as st

import pandas as pd

import paho.mqtt.client as mqtt

import json

from datetime import datetime, timedelta

# Справочник OUI

VENDORS = {"CC:25:EF": "Apple", "DC:BF:E9": "Samsung", "80:EA:96": "Xiaomi"}

def identify_vendor(mac, is_rand):

if is_rand: return "Smartphone (Randomized)"

return VENDORS.get(mac[:8].upper(), "Other/Static")

if 'data' not in st.session_state:

st.session_state.data = pd.DataFrame(columns=['dt', 'mac', 'rssi', 'vendor'])

def on_message(client, userdata, msg):

batch = json.loads(msg.payload)

new_entries = [{

'dt': datetime.now(),

'mac': i['m'],

'rssi': i['s'],

'vendor': identify_vendor(i['m'], i['r'])

} for i in batch]

st.session_state.data = pd.concat([st.session_state.data, pd.DataFrame(new_entries)], ignore_index=True)

# Интерфейс Streamlit

st.title("Wi-Fi Real-time Analytics")

time_filter = st.sidebar.selectbox("Окно данных", [1, 5, 15], index=1)

# Фильтрация данных

cutoff = datetime.now() - timedelta(minutes=time_filter)

df = st.session_state.data[st.session_state.data['dt'] > cutoff].copy()

if not df.empty:

m1, m2 = st.columns(2)

m1.metric("Всего устройств", df['mac'].nunique())

m2.metric("Только смартфоны", df[df['vendor'].str.contains("Smart") | df['vendor'].isin(VENDORS.values())]['mac'].nunique())

st.subheader("Уровень сигнала (RSSI)")

st.bar_chart(df.sort_values('rssi').drop_duplicates('mac').set_index('mac')['rssi'])

st.info("Обновление каждые 60 секунд (по приходу MQTT пакета)")

## Раздел 5: Безопасность и оптимизация

### 5.1 Настройка Firewall (OpenWrt)

Для защиты устройства в /etc/config/firewall:

- Установите option input 'REJECT' для зоны wan.

- Добавьте правило, разрешающее исходящий трафик на порт MQTT (1883).

### 5.2 Минимизация трафика

- JSON-минификация: Использование однобуквенных ключей (m, s, r) сокращает размер пакета на ~40%.

- Агрегация: Скрипт не отправляет каждое событие, а копит их 60 секунд, что минимизирует количество TCP-сессий через LTE.

## Раздел 6: Инструкция по развертыванию (Step-by-Step)

- Прошивка: Установите OpenWrt на MR3020.

- Скрипт: Загрузите scanner.sh в /root/ и выполните chmod +x /root/scanner.sh.

- Автозапуск: Добавьте /root/scanner.sh & в файл /etc/rc.local перед строкой exit 0.

- Сервер: Установите зависимости pip install streamlit paho-mqtt pandas. Запустите сервер командой streamlit run app.py.

- Мониторинг: Убедитесь, что MR100 предоставляет интернет по кабелю для MR3020